SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Trabajo Práctico Nro. 2

Alumno: Hernán Matías Travado Legajo: 131.453-1 Curso: R1031 – Jueves Tarde Fecha de Entrega: 27/08/2020 Versión: 1.0 Profesores: Fernando Aló – Francisco Domínguez - Lucas Liaño

Tabla de Contenidos:

Descripción del proyecto:	2

Calculo de los componentes:	2

Bloqueo por bajo voltaje de entrada:	2

Arranque Suave:	2

Calculo de R5 y R6:	3

Para obtener 4.5V a la salida:	3

Para obtener 6V a la salida:	3

Valores máximos y mínimos de la tensión de salida:	3

Estructura del ZIP entregado:	4

Diagrama Esquemático:	5

Circuito Impreso:	6

Vista 3D de la placa terminada:	6

Panelizado del PCB:	7

Lista de Materiales (BOM):	7

Link a Octopart:	8

Gabinete en 3D:	8

Link a ON-Shape:	8

# Descripción del proyecto:

El objetivo de este proyecto es desarrollar una fuente switching de voltaje variable basada en el integrado TPS54331 de Texas Instruments. Como entrada vamos a poder utilizar una fuente ATX estándar de PC o una fuentes del estilo notebook de hasta 24 volts. La fuente proveerá una salida variable entre 1.5 volts y 24 volts la cual es ajustada mediante un potenciómetro. En el caso de alimentarse con una fuente ATX también se va a disponer de las salidas de 3,3v +5v + 12v -5v -12v.

La salida esta implementadas con borneras en dos piezas, quedando el macho adherido al PCB y una parte removible a la cual se podrán conectar cables mediante tornillos.

Detalle de las borneras de salida

# Calculo de los componentes:

## Bloqueo por bajo voltaje de entrada:

R1= VSTART- VSTOP3µA=6.8V-6.5V3µA=100KΩ

R2=VENVSTART- VENR1+1µA=1.25V6.8V-1.25V100KΩ+1µA=22123Ω

Asumo R2 = 22KΩ

## Arranque Suave:

TSSms=CSSnFx VREF(V)ISS(mA)=10 x 0.82=4 ms

## Calculo de R5 y R6:

Según la hoja de datos recomienda utilizar una resistencia de alrededor de 10K para R5, por esto asumimos inicialmente a R5 como 10K

R6 la calculamos según la siguiente ecuación:

R6=R5 x VREFVOUT-VREF

## Para obtener 4.5V a la salida:

R6=10KΩ x 0.8V4.5V-0.8V=2162Ω

Asumo R6 = 2.2KΩ por ser el valor comercial más cercano.

VOUT=VREF x R5R6+1=0.8V x 10KΩ2.2KΩ+1=4.44V

## Para obtener 6V a la salida:

R6=10KΩ x 0.8V6V-0.8V=1538Ω

Como el valor comercial más cercano está muy lejos del valor que necesitamos vamos a cambiar R5 a 12K y vamos a repetir los cálculos.

R6=12KΩ x 0.8V6V-0.8V=1845Ω

Asumo R6 = 1,8KΩ  por ser el valor comercial más cercano.

VOUT=VREF x R5R6+1=0.8V x 12KΩ1.8KΩ+1=6.13V

## Valores máximos y mínimos de la tensión de salida:

Si ahora tomamos fijo R5 = 10K y agregamos un potenciómetro de 10K con una resistencia de 330Ω en serie podemos calcular el voltaje máximo y mínimo que podemos tener a la salida.

VMAX=VREF x R5R6MIN+1=0.8V x 10KΩ330Ω+1=25.04V

VMIN=VREF x R5R6MAX+1=0.8V x 10KΩ10330Ω+1=1.57V

Cabe aclarar que para obtener el VMAX a la salida, la entrada tiene que tener el voltaje suficiente.

# Estructura del ZIP entregado:

| TPS54331 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ├── BOM | Lista de Materiales | Archivos .xls /.ods con la lista de materiales del proyecto |
| ├── Checklist | Checklist | Checklist actualizado del proyecto |
| ├── Gabinete | Gabinete | Proyecto onShape con el gabinete del PCB del proyecto |
| ├── Informe | Informe | Informe de todo el proyecto en PDF |
| └── TPS54331 | Proyecto | Archivos de diseño del proyecto en Kicad |
| ├── footprints | Librerías de footprints | Carpeta contenedora de librerías de footprint |
| │ ├── LogoUTN.pretty | Librería del proyecto | Librería de footprints con logos de la facultad |
| │ └── tp2.pretty | Librería del proyecto | Librería de footprints propias del proyecto |
| ├── gerber | Gerbers | Gerbers, archivos de fabricación, drill files, etc. |
| ├── libraries | Librería del proyecto | Librería de símbolos propias del proyecto |
| ├── modelos3D | Modelos en 3D | Archivos .step, .stp o .wrl de los componentes |
| ├── output | Output | Contiene la BOM en CSV y los esquemáticos en PDF |
| └── panel | Panel | Contiene el Panelizado del PCB |
| ├── gerber | Gerbers | Gerbers, drill files, etc. del panel |
| └── modelos3D | Modelos en 3D | Archivos .step, .stp o .wrl de los componentes |

# Diagrama Esquemático:

# Circuito Impreso:

# Vista 3D de la placa terminada:

# Panelizado del PCB:

# Lista de Materiales (BOM):

| Cantidad | Referencia | Fabricante | Fabricante P/N | Digikey P/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Panasonic Electronic Components | EEE-HB1V100R | PCE4153CT-ND |
| 1 | C2 | AVX Corporation | 08055C104KAT2A | 478-1395-1-ND |
| 2 | C3, C4 | Yageo | CC0805KRX7R9BB103 | 311-1136-1-ND |
| 1 | C5 | Samsung Electro-Mechanics | CL21B102KBANNNC | 1276-1020-1-ND |
| 1 | C6 | Samsung Electro-Mechanics | CL21C470JBANNNC | 1276-1156-1-ND |
| 1 | C7 | KEMET | T491X107K025AT | 399-8410-1-ND |
| 3 | D1, D2, D3 | Diodes Incorporated | B340B-13-F | B340B-FDICT-ND |
| 1 | D4 | Lite-On Inc. | LTST-C170KGKT | 160-1414-1-ND |
| 1 | D5 | Lite-On Inc. | LTST-C171KRKT | 160-1427-2-ND |
| 1 | J1 | CUI Devices | PJ-002A | CP-002A-ND |
| 1 | J2 | Molex | 39299242 | WM7334-ND |
| 2 | J3, J6 | TE Connectivity AMP Connectors | 796644-2 | A98248-ND |
| 2 | J4, J5 | TE Connectivity AMP Connectors | 796644-3 | A98249-ND |
| 1 | L1 | Bourns Inc. | SRR1260-150M | SRR1260-150MCT-ND |
| 2 | MP1, MP2 | Visual Communications Company | LFB063CTP | LFB063CTP-ND |
| 1 | R1 | Yageo | RC0805JR-07100KL | 311-100KARCT-ND |
| 1 | R2 | Yageo | RC0805JR-0722KL | 311-22KARCT-ND |
| 1 | R3 | Yageo | RC0805FR-0729K4L | 311-29.4KCRTR-ND |
| 3 | R4, R6, R7 | Yageo | RC0805JR-07330RL | 311-330RARCT-ND |
| 1 | R5 | Yageo | RC0805JR-0710KL | 311-10KARCT-ND |
| 1 | RV1 | Bourns Inc. | PTV111-3415A-B103 | PTV111-3415A-B103-ND |
| 1 | SW1 | E-Switch | TL2230EEF140 | EG6031-ND |
| 1 | U1 | Texas Instruments | TPS54331DDAR | 296-39419-1-ND |

# Link a Octopart:

https://octopart.com/bom-tool/RoDDKawv

# Gabinete en 3D:

# Link a ON-Shape:

https://cad.onshape.com/documents/020dfdbda6882e2ac2e1fa2c/w/ac47c3931b7ff00251a716d9/e/94a10833bc3fe93f9d4dad91